# 采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 付款方式 | 1、货款支付方式： （1）国产设备及境内直接供货的进口设备：签订合同时交纳10%履约保证金，合同签订后，支付合同金额的10%；安装调试后，支付合同金额的80 %；验收合格后，支付余款。保证金在验收后无息退还。 （2）境外供货的设备：需方在与供方签订合同后即付外贸代理公司10%货款，在外贸代理公司办出本合同涉及进口货物的《中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书》并开出信用证或电汇支付后，付余款至外贸代理公司。外贸代理公司见境外公司发货单后以信用证或电汇方式支付90%货款，验收合格后以电汇方式支付余款。 2、货款的结算： 境内供货合同付款至100%前，供方须提供增值税专用发票、验收合格报告和原产地证明等材料。因供方未按约及时提供相关材料导致需方迟延付款的，不视为需方逾期付款，供方不得因此向需方主张承担逾期付款违约责任。 开票资料 抬头：浙江大学 纳税人识别号：12100000470095016Q 地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919 开户行：工行杭州市浙大支行 账号：1202024609908808891 |
| --- | --- |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 签订合同后1个月内。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 1年，项目验收合格后开始计算。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：24小时以内； 电话技术支持时间：2小时以内； 若需上门维修，则在：48小时内到达现场并进行维修； |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：用于飞机总装阶段的线缆自动化导通测试、绝缘测试及部分供电项目的电压检测，线缆自动测试专用设备。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动电缆线束测试系统 （允许进口） | 1 | 套 | 1.全机测试点数：不少于23000点，具备功能扩展和测试点数扩展能力,主控单元能够满足测试系统点数增加50%的扩容要求。 2.线束导通、绝缘检测、电压检测技术要求 2.1 整机线缆导通/不导通功能检查：检查线缆的导通性能、对地及线间的不导通； 2.2 线路对地、线间绝缘功能检查：检查每根导线对地以及导线之间的绝缘性能是否良好； 2.3 阻抗测量功能检查：检查飞机上安装完成后成品的阻抗是否满足要求； 2.4 电压测量：被测系统配电电压自动测量检查，保证配电系统配电正确； 2.5 回路故障定位：线缆导通、绝缘性能测试遇到故障点时能够定位到故障所在线缆回路； 2.6 系统故障定位：检测设备具有故障诊断和辅助排故引导功能，可定位至故障点所在飞机部段、连接器名称、插针序号等信息； 2.7 导通/不导通检测参数要求 2.7.1 导通/不导通电流：1μA～2A，可调步长小于2.5mA； 2.7.2 导通测试电压：12.5mV～50VDC，人工可调； 2.7.3 导通测试速度：不低于3000点/分钟，人工可调节； 2.7.4 导通电阻测试范围：0.01Ω～99KΩ，精度±0.5%～±1%。 2.8 绝缘检测参数要求 2.8.1 绝缘耐压测试：最高测试电压：1000VDC，可在100V～1000V之间分档设定； 2.8.2 泄露电流：0～5mA； 2.8.3 测量范围：1000MΩ±3%； 2.8.4 绝缘的升压时间、保压时间和卸压时间均可通过程序、界面分别设定，时间范围为0.001s～1000s，每1ms程控可调； 2.8.5 当系统出现短路时，具有短路保护功能。 2.9 电压测试技术要求 2.9.1 实现指定端口（电源、机电、飞控、任务系统）一次/二次电压自动测量检查，保证配电系统配电正确； 2.9.2 电压测量参数要求 2.9.2.1 直流电压测量范围：18VDC～33VDC,精度±0.5%； 2.9.2.1 直流高压测量范围：260VDC～330VDC,精度±0.8%； 2.9.2.1 交流电压测量范围：108VAC～118VAC,精度±2.56%； 3.测试系统应具有通用性，可兼容采购人现有的CKT软、硬件。 4.配置清单： 4.1 主控单元1套： 4.1.1 不少于8路分支控制器； 4.1.2 不小于500VDC绝缘测试电压； 4.1.3 不少于6位半精度的数字万用表； 4.1.4 支持ID识别功能； 4.1.5 1个高压测试告警灯，带声音报警； 4.1.6 2个万向轮，轮径不小于150mm； 4.1.7 带紧急停止开关。 4.2 500通道测试箱24个： 4.2.1 500个通道； 4.2.2 接口面板，带ID识别功能； 4.2.3 带以太网接口； 4.2.4 带导通探针接口。 4.3 1000通道测试箱4个： 4.3.1 1000个通道； 4.3.2 LIF接口面板，带ID识别功能； 4.3.3 带以太网接口； 4.3.4 带导通探针接口。 4.4 1050通道测试箱1个： 4.4.1 1050通道； 4.4.2 ZIF接口，带ID识别功能； 4.4.3 带以太网接口； 4.4.4 带导通探针接口。 4.5 LRU内部套件01（2个）： 4.5.1 2MCU宽度支撑板； 4.5.2 控制电缆线束； 4.5.3 可带1个板卡的母板； 4.5.4 1个矩阵板卡插槽； 4.5.5 1个控制板卡； 4.5.6 1个矩阵板卡； 4.5.7 前面板上安装1个50针的D-SUB（公）连接器（母端由投标人提供）； 4.5.8 若37 Pin D-SUB连接器实际需要接入针数分别为35、35。 4.6 LRU内部套件02（2个）： 4.6.1 2MCU宽度支撑板； 4.6.2 控制电缆线束； 4.6.3 可带1个板卡的母板； 4.6.4 1个矩阵板卡插槽； 4.6.5 1个控制板卡； 4.6.6 1个矩阵板卡。 4.7 LRU内部套件02-1 2个： 4.7.1 2MCU宽度支撑板； 4.7.2 控制电缆线束； 4.7.3 带1个板卡的母板； 4.7.4 1个矩阵板卡插槽； 4.7.5 1个控制板卡； 4.7.6 1个矩阵板卡； 4.7.7 前面板上开3个RF连接器安装孔。 4.8 LRU内部套件03 4个： 4.8.1 3MCU宽度支撑板； 4.8.2 控制电缆线束； 4.8.3 可带1个板卡的母板； 4.8.4 1个矩阵板卡插槽； 4.8.5 1个控制板卡； 4.8.6 1个矩阵板卡； 4.8.7 前面板上安装1个50针的D-SUB（公）连接器（母端由投标人提供）； 4.8.8 D-SUB连接器实际需要接入针数分别为40、50、50、50。 4.9 LRU内部套件04 2个： 4.9.1 3MCU宽度支撑板； 4.9.2 控制电缆线束； 4.9.3 带1个板卡的母板； 4.9.4 1个矩阵板卡插槽； 4.9.5 1个控制板卡； 4.9.6 1个矩阵板卡。 4.10 LRU内部套件05 3个： 4.10.1 3MCU宽度支撑板； 4.10.2 控制电缆线束； 4.10.3 可带2个板卡的母板； 4.10.4 2个矩阵板卡插槽； 4.10.5 1个控制板卡； 4.10.6 2个矩阵板卡； 4.10.7 前面板上安装1个50针的D-SUB（公）连接器（母端由投标人提供）； 4.10.8 D-SUB连接器实际需要接入针数分别为30、50、50。 4.11 LRU内部套件06 1个： 4.11.1 4MCU宽度支撑板； 4.11.2 控制电缆线束； 4.11.3 带5个板卡的母板； 4.11.4 5个矩阵板卡插槽； 4.11.5 1个控制板卡； 4.11.6 5个矩阵板卡； 4.11.7 前面板上安装1个50针的D-SUB（公）连接器（母端由投标人提供）； 4.11.8 D-SUB连接器实际需要接入针数分别为50。 4.12 LRU内部套件07 3个： 4.12.1 4MCU宽度支撑板； 4.12.2 控制电缆线束； 4.12.3 可带5个板卡的母板； 4.12.4 5个矩阵板卡插槽； 4.12.5 1个控制板卡； 4.12.6 5个矩阵板卡。 4.13 总线电缆1批：系统控制总线不少于300米。 4.14 总线电缆母头70个： 4.15 总线电缆公头70个； 4.16 自动识别连接器10针（带ID） 146个； 4.17 自动识别连接器20针（带ID）62个； 4.18 自动识别连接器30针（带ID） 41个； 4.19 自动识别连接器40针（带ID） 25个； 4.20 自动识别连接器50针（带ID） 62个； 4.21 自动识别连接器60针（带ID） 22个； 4.22 自动识别连接器70针（带ID） 17个； 4.23 自动识别连接器80针（带ID） 5个； 4.24 自动识别连接器90针（带ID） 5个； 4.25 自动识别连接器100针（带ID）209个。 |